| DELOVNI POSTOPEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Št. | skica | opis dela |
| 1. |  | Najprej si narežemo lesene letve dimenzij 25x5x400 mm. Letve obrusimo ročno ali na tračnem brusilnem stroju, čela letev pa na kolutnem brusilnem stroju. Letve nato sortiramo glede na vrsto lesa in v okviru tega glede na barvo in teksturo lesa, s čim pridobimo na estetskem videzu izdelka. Za izdelek potrebujemo šest letev, od tega dve razpolovimo po dolžini. |
| 2. |  | Letve sestavimo križno v obliko kakršno bo imel končni izdelek, pri tem si lahko pripravimo model – šablono, če izdelujemo večje število istih izdelkov. Letve zlepimo na stikih z lepilom za les. Vez lahko utrdimo z žeblji ali sponkami, s čim pridobimo na času, saj ni potrebno čakati na potek časa vezanja lepila. |
| 3. |  | Izdelek po potrebi še obrusimo, odstranimo morebitne ostanke lepila in ga po želji obrežemo, da dobimo bolj »razgibano« obliko. V tem primeru je potrebno ponovno obrusiti čela letev. Sledi površinska zaščita izdelka, kot je lakiranje ali pa luženje, če želimo poseben barvni odtenek. Nazadnje namestimo še dodatke kot so obešalo, pritrdimo beležke, pisalo… |

IZDELEK: NOSILEC BELEŽKE IN PISALA IZ LESA