| DELOVNI POSTOPEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Št. | skica | opis dela |
| 1. |  | Na tračni žagi izrežemo iz prozornega akrilnega stekla ploščo dimenzij 150x300 mm. Dimenzije na ploščo narišemo na predhodno nalepljen lepilni trak, ali pa si nastavimo vodila tračne žage na želene dimenzije. |
| 2. |  | Pripravimo si pripravo, ki nam služi kot pripomoček pri upogibanju. Pripravo naredimo na način, da bo omogočala čim več funkcij, bo enostavna za uporabo in poceni. S pleskarskim grelnikom segrejmo mesto upogiba, vstavimo ploščo v pripravo in naredimo upogib. V pripravi pustimo izdelek toliko časa, da se utrdi (dovolj ohladi). Na tak način naredimo vse potrebne upogibe. |
| 3. |  | Sledi nadaljnja obdelava. Obrezovanje na tračni žagi, obdelava roba stojala. Najprej ga obrusimo in nato še poliramo s polirno pasto na krpi ali mehkem usnju. |

IZDELEK:  STOJALO ZA PISMA IZ PROZORNEGA  AKRILNEGA STEKLA