I-01

Osnovni zakoni elektrotehnike

A01

Osnovni zakoni elektrotehnike

Bakreno navitje elektromotorja ima pri 20C upornost 30. Kolikšna je sprememba upornosti in upornost navitja pri delovni temperaturi 80C?

- Pravilno  zapisana enačba s pravilnim izračunom.	(1 točka)

A02

Osnovni zakoni elektrotehnike

Ogleni plastni upor  ima pri temperaturi 20C upornost 1k. Kolikšna je upornost upora v vezju ko  temperatura naraste na 85C?

(1 točka)

A03

Osnovni zakoni elektrotehnike

Reflektor  230V/300W je dnevno priključen povprečno 4 ure.

- Izračunajte električno delo reflektorja v 30 dneh.

- Kolikšen je strošek dela?	(1 točka)

A04

Osnovni zakoni elektrotehnike

Nariši tokovno – napetostno karakteristiko za upor z upornostjo R=1kΩ in R=2k Ω.

- Tabeliranje in pravilno narisan graf I(U) 	(1 točka)

- Pravilno vrisane vrednosti in veličine v grafu	(1 točka)

B01

Osnovni zakoni elektrotehnike

Na spajkalniku je etiketa s podatki 100W, 230V.

- Izračunajte kolikšen tok teče skozi spajkalnik, če je priključen na omrežno napetost?

(1 točka)

- Izračunajte kolikšno je porabljeno električno delo W, če je bil spajkalnik priključen 40 ur

in 45 minut.

(1 točka)

- Ali je izjava 'električno delo je enako v toploto pretvorjeni pravilna' ?

(1 točka)

- Koliko evrov je potrebno plačati dobavitelju električne energije mesečno (30 dni), če stane

1kWh 0,15€ in je spajkalnik vključen povprečno 8h na dan?	(1 točka)

B02

Osnovni zakoni elektrotehnike

2000W potopni grelnik sanitarne vode segreje 100 litrov vode v 2 urah in 27 minutah z 10C na 50C.  Izračunajte izkoristek  segrevanja.

- Izračun opravljenega električnega dela. 	(1 točki)

- Izračun koristnega – toplotnega dela. 	(2 točki)

- Izračun izkoristka segrevanja.	(1 točka)

B03

Osnovni zakoni elektrotehnike

V 300 litrskem toplotno dobro izoliranem grelniku sanitarne vode želimo vsak dan v času tarife (0,15€/kWh) segreti vodo iz 10C na 60C. Kolikšna mora biti električna moč potopnega grelnika in kolikšen je strošek segrevanja, če je izkoristek segrevanja 0,92, vodo pa želimo segreti v 9 urah? Kolikšen bi bil strošek segrevanja, če bi vodo segrevali s toplotno črpalko zrak/voda, ki ima grelno  število  3,3 (priključna moč je 600W, grelna moč pa 1980W). TČ zmore segreti vodo iz 10C na 60C pri temperaturi okolice 20C prav tako 9 urah. Kolikšen je prihranek v letu dni ( 365dni)?

- Izračunajte koristno toplotno delo (specifična toplota za vodo c=4190[J/kgK]). 	(1točka)

________________________________________________________________ [kWh]

- Izračunajte potrebno el. delo: 	(1točka)

________________________________________________________________ [kWh]

- Strošek dela na dan znaša:	(1točka)

________________________________________________________________ [€]

- Strošek dela grelca letno:  	(1točka)

________________________________________________________________ [€]

- El. moč električnega grelnika,da bo voda segreta v 9 urah: 	(1točka)

________________________________________________________________ [kW]

- Delo TČ v 9 urah (dnevno):  	(1točka)

________________________________________________________________ [kWh]

- Strošek segrevanja-dela s TČ (dnevno, deluje 9 ur) in letno (365 dni) 	(1točka)

________________________________________________________________ [€]

- Prihranek ogrevanja sanitarne vode v letu dni glede na ogrevanje vode z el. grelcem:   (1točka)

_______________________________________________________________ [€]

- V kolikem času se povrne investicija v ogrevalni sistem

_________________________________________________________