# OBDELAVA NA CNC-STROJU

# Operacijski list

| Operacija |  | Orodje |  |  | Parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis | Opis | Koda | D (Q), L |  |
| 1 | Vpetje obdelovanca in grobo rezkanje | Dvojni nazobčan spiralni rezkar | T25 | 16*111 | S18, E2, F4 |
| 2 | Fino rezkanje | Gladki HM-rezkar na izmenljive ploščice | T25 | 20*110 | S18, E2, F3 |
| 3 | Profiliranje robov | Profilni rezkar Ø10 | T25 | 30*96 | S22, E2, F3 |
| 4 | Vertikalno mozničenje | Mozničar | T1-10 | Ø8*68 |  |
| 5 | Horizontalno vrtanje | Mozničar | T17 | Ø8*56 |  |

# CNC programi:

Naziv elementa: Stranica

Ime datoteke: PN07_MN_stranica

Opis:

Dimenzije: l x š x d

G92 U3 V3

G172 X-20 Y-20 Z20 T25 S18 E2

G41

G101 X0 Y0 Z20 F5

G101 X1382 Y0

G101 X1382 Y315

G101 X0 Y315

G101 X0 Y0

G40

G101 X-20 Y-20

G100 X1337 Y306 Z12 F1 T1

G100 X1367 Y306

G100 X1254 Y40 Z10 F1 T6

G100 X1204

G100 X1154

G100 X1104

G100 X1054

G100 X1004

G100 X954

G100 X904

G100 X854

G100 X804

G100 X754

G100 X704

G100 X654

G100 X604

G100 X554

G100 X504

G100 X454

G100 X404

G100 X354

G100 X304

G100 X254

G100 X204

G100 X154

G100 X104

G100 X1254 Y275 Z10 F1 T6

G100 X1204

G100 X1154

G100 X1104

G100 X1054

G100 X1004

G100 X954

G100 X904

G100 X854

G100 X804

G100 X754

G100 X704

G100 X654

G100 X604

G100 X554

G100 X504

G100 X454

G100 X404

G100 X354

G100 X304

G100 X254

# Tabele vpetja:

TABELA VPETJA 1: Stranica

Dimenzije: 740*400*18 mm

Ime CNC-programa: PN07_MN_stranica (projektna naloga2007_MihaNovak_stranica)

Prislon obdelovanca: LEVO, DESNO (podčrtaj ali krepko)

| Vodila na osi X | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija levo/desno | 40/200 | 540/700 |  |  |
| Zadnja plošča Y | 40/200 | 40/200 |  |  |
| Prednja plošča Y | 220/360 | 220/360 |  |  |

TABELA VPETJA 2: Strop

Dimenzije: …

Ime CNC – programa:

Prislon obdelovanca: LEVO, DESNO (podčrtaj)

| Vodila na osi X | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija levo/desno |  |  |  |  |
| Zadnja plošča Y |  |  |  |  |
| Prednja plošča Y |  |  |  |  |

TABELA VPETJA 3: Dno

Dimenzije: …

Ime CNC – programa:

Prislon obdelovanca: LEVO, DESNO (podčrtaj)

| Vodila na osi X | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija levo/desno |  |  |  |  |
| Zadnja plošča Y |  |  |  |  |
| Prednja plošča Y |  |  |  |  |

TABELA VPETJA 4: ……..

Dimenzije: …

Ime CNC – programa:

Prislon obdelovanca: LEVO, DESNO (podčrtaj)

| Vodila na osi X | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija levo/desno | 40/200 | 540/700 |  |  |
| Zadnja plošča Y | 40/200 | 40/200 |  |  |
| Prednja plošča Y | 220/360 | 220/360 |  |  |

# Tabela orodja:

OPIS ORODJA št.1

| Orodje: Rezkar |  | Tip orodja: Spiralni | Koda orodja: T25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Premer: 16 | Q: | Dolžina: 118 |  |  |
| Max.št.obratov (x1000): 20 |  | Hitrost vhoda: 4 |  |  |
| Delovna hitrost: 8 |  | Delovna globina: 42 |  | Obrati: L, D |

OPIS ORODJA št.2

| Orodje: |  | Tip orodja: Spiralni | Koda orodja: T17,18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Premer: | Q: | Dolžina: |  |  |
| Max.št.obratov (x1000): |  | Hitrost vhoda: |  |  |
| Delovna hitrost: |  | Delovna globina: |  | Obrati: L , D |

OPIS ORODJA št.3

| Orodje: |  | Tip orodja: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Premer: | Q: | Dolžina: |  |
| Max.št.obratov (x1000): |  | Hitrost vhoda: |  |
| Delovna hitrost: |  | Delovna globina: | Obrati: L , D |

OPIS ORODJA št.4

| Orodje: |  | Tip orodja: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Premer: | Q: | Dolžina: |  |
| Max.št.obratov (x1000): |  | Hitrost vhoda: |  |
| Delovna hitrost: |  | Delovna globina: | Obrati: L , D |