TOPLOTNA PREVODNOST

[image: image2.png]ASAT



Prevajanje toplote je pojav, pri katerem potuje notranja energija kot toplota skozi snov z mest, ki imajo višjo temperaturo, na mesta z nižjo temperaturo, ne da bi se snov pri tem kaj pretakala. Toplotni tok, t.j. množina toplote, ki se prenese skozi snov na enoto časa, je odvisen od temperaturne razlike med posameznimi deli telesa, njegove velikosti in od snovi, iz katere je narejeno telo.
Radi vpeljemo gostoto toplotnega toka, ki jo lahko imenujemo tudi tok na enoto površine:
Potemtakem za gostoto toplotnega toka velja:

[image: image3.png]P
P 2 enoto wm?
i= 5 2 enoto W




Pove nam, kolikšna je vrednost gostote toplotnega toka, ki teče po 1 m debeli plasti snovi, če je temperaturna razlika med mejnima ploskvama 1 K ali 1°C. 
Primer

1. 
Zimski vrt ima obliko kocke s stranico 4m. Stene in streha zimskega vrta so iz 36mm debelih troslojnih oken, ki imajo toplotno prevodnost 0, 0252W/mK. Po celotni površini tal je položena 5cm debela plast plute, ki ima toplotno prevodnost 0, 054W/mK. Temperatura zraka v okolici je 10oC, temperatura tal je 5oC, v zimskem vrtu pa bi radi imeli stalno temperaturo 30oC. S kolikšno močjo grelec v zimskem vrtu segrevati zimski vrt, da bo v njem stalna želena temperatura? 

Rp: 

Zimski vrt oddaja toploto skozi štiri steklene stene, steklen strop in plutovinast pod. Površina sten in stropa je S1 = 5a2 = 80m2, površina tal pa S2 = a2 = 16m2. Grelec v vrtu mora imeti tolikšno moč, da lahko nadoknadi toplotne izgube skozi steno in tla. Toplotni tok skozi plast z debelino d, površino S in toplotno prevodnostjo 
[image: image4.png]



P = - 

Toplotni tok, ki uhaja skozi stene in strop P1 = 1120W, skozi pod pa P2 = 432W. Pri stalni razliki med zunanjo in notranjo temperaturo [image: image1.png]


T je skupni toplotni tok, ki uide skozi stene, strop in tla P = P1 + P2 = 1552W. In toliko mora biti tudi moč grelca v zimskem vrtu. 

