Lambda sonda i njeno delovanje

Lambda sonda je nepogrešljiv element izpušnih sistemov motornih vozil gnanih z  Ottojevimi motorji. Lambda sonda je senzor količine kisika v izpušnih plinih ter sodeluje kot regulacijski element pri pripravi gorivne zmesi. Namreč, da bi katalizatorji delovali z maksimalnim izkoristkom je potrebno točno razmerje goriva in zraka v zmesi. Poenostavljeno rečeno – razmerje goriva i zraka mora biti idealno v smislu, da po izgorevanju v cilindru ne ostane neizgorelega goriva ali da ne bo viška kisika odnosno zraka. 
Idealno razmerje ponavadi znaša 14,7 : 1 (14,7 kg zraka na kilogram vbrizganega goriva) ta se deklarira s pomočjo lambda  faktorja v iznosu 1. 
Funkcija  lambda sonde je da detektira odstopanja lambda faktorja v izpušnih plinih od idealne vrednosti, ter omogoči računalniku da v odvisnosti od tega regulira količino vbrizganega goriva v vsesne cevi. Torej, v slučaju z gorivom zasičene zmesi zmanjšuje  količino vbrizganega goriva i obratno.

Z vzdrževanjem lambda faktorja v bližini idealne vrednosti se pospešuje učinkovitost katalizatorja kar se vidi na priloženi sliki.

Sam princip delovanja lambda sonde je sledeč:
Sonda je običajno vstavljena v izpušni sistem na način da je njen vrh v stalnem kontaktu z izpušnimi plini. Kristal od cirkonija obložen z obeh strani z tankim slojem platine v dotiku z kisikom v izpušnih plinih generira električno napetost. Napetost varira med 0 i 1 V in z odčitavanjem srednje vrednosti njenega iznosa ter poznavanjem količine vbrizganega goriva, lahko izračunamo lambda faktor. Lambda faktorju 1 odgovarja srednja napetost približno  0,45 V.  Na osnovi podatkov, ki prihajajo iz lambda sonde centralno računalo vozila odreja količino vbrizganega  goriva u realnem času tako da je lambda faktor konstanten.

Problem predstavlja dejstvo da lambda sonda začne delovati pri temperaturah večjih od 270 °C. Zato imajo današnje lambda sonde že vgrajene grelce in se postavljajo čim bližje motorju, a sve to zato, da čim prej začne delovati regulacijski zanka motorja.