.Isola-ploščeviinasta kritina
> Kritina je IZDELANA iz pocinkane jeklene pločevine debeline 0,5

mm.

> Kritina je PRIMERNA za novogradnje in sanacije starih streh,

še posebej tistih, ki ne prenesejo težkih strešnih materialov.

Ima videz klasičnega strešnika. Dimenzija in majhna teža

omogočata enostavno in hitro polaganje. Je zelo odporna

proti ekstremnim klimatskim razmeram. Ima dolgo življenjsko

dobo. Primerna je za strehe z naklonom od 10 do 90 stopinj.

Velika izbira barv (rustikalno rdeča, zelena, strukturno siva,

rdeča, črna, rjava, modra) in dodatnih elementov (zračniki,

žlote in slemenski, kapni ter robni elementi).

> Možni sta dve IZVEDBI: s posipom (Nordic) in brez posipa (CC).

> DIMENZIJE v mm: 1198 x 418 mm (Nordic) in 1180 x 411 mm

(CC).

> TEŽA: 7,7 kg/m2

> GARANCIJA za kritino je 30 let.

> GLAVNE PREDNOSTI jeklene kritine so majhna teža, hitro in

enostavno polaganje ter dolga življenjska doba.

Tegola iko

Kritina je IZDELANA na osnovi bitumna.

> Kritina je PRIMERNA za novogradnje in sanacije starih objektov,

še posebej za razgibane strehe, ker se zaradi svojih lastnosti

prilagaja vsem oblikam strehe. Priporoča se polaganje na

podlago iz OSB plošč. Zaradi majhne teže se hitro in enostavno

montira, zaradi posebnega lepilnega traku se listi kritine med

sabo zlepijo v enotno plast, s čimer zmanjšajo zamakanje med

taljenjem snega. Zaradi hrapavosti površine se zmanjša drsenje

snega s strehe. Velika izbira oblik in barv. Je zelo odporna proti

ekstremnim klimatskim razmeram, kot so toča, veter in sneg.

> DIMENZIJE so odvisne od tipa kritine:

- širina od 336 do 352 mm

- dolžine od 1000 do 1038 mm

> TEŽA je odvisna od tipa kritine: 10,4 do 13 kg/m2.

> Kritina ima GARANCIJO od 20 let naprej, odvisno od tipa.

> GLAVNE PREDNOSTI sta majhna teža in lastnost, ki dovoljuje

uporabo na zelo razgibanih strehah.

> Kritina je IZDELANA iz čiste gline, torej iz naravnih materialov in z okolju prijaznim postopkom.

> Kritina je PRIMERNA tako za novogradnje, kot tudi za sanacije. Primerna je za vse vrste objektov, od

enodružinskih hiš do velikih poslovnih zgradb. Nudimo veliko izbiro oblik in barv. Poleg velike mehanske

odpornosti proti toči in obtežitvi s snegom, je varna tudi pred drugimi vplivi okolja, kislinami, lugom. Ima

dolgo življenjsko dobo. Primerna je za strehe z naklonom nad 15 stopinj, odvisno od tipa kritine in podloge.

> TEŽA: od 42 do 70 kg/m2.

> Kritina ima GARANCIJO: - Walther 50 let

- Tondach 33 let
