| DELOVNI POSTOPEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Št. | skica | opis dela |
| 1. |  | Na tračni žagi izrežemo iz akrilnega stekla ploščo dimenzij 200x200 mm. Dimenzije na ploščo narišemo na predhodno nalepljen lepilni trak, ali pa si nastavimo vodila tračne žage na želene dimenzije. Odrezano ploščico položimo v pečico, segreto na 180°C. Plošča se dovolj zmehča po približno dveh minutah, klub vsemu pa je pri tem potrebno nekaj izkušenj. |
| 2. |  | Zmehčano ploščo vstavimo v lesen model – matrico in jo s pritiskom patrice od zgoraj preoblikujemo v želeno obliko, v našem primeru krožnik. Patrico obtežimo in držimo pod pritiskom najmanj dve minuti, da se akrilno steklo utrdi. |
| 3. |  | Sledi nadaljnja obdelava. Obrezovanje na tračni žagi, obdelava roba krožnika. Najprej ga obrusimo in nato še poliramo s polirno pasto na krpi ali mehkem usnju. |

IZDELEK: KROŽNIK – GLOBOKI VLEK  AKRILNEGA STEKLA