UNIVERZA V MARIBORU

PEDAGOŠKA FAKULTETA

ODDELEK ZA PROIZVODNO – TEHNIČNO VZGOJO

HIDROELEKTRANE

(SEMINARSKA NALOGA)

Predmet: Energetika

Nosilec predmeta: dr. BORIS ABERŠEK

Študent: Janez Zupanič

### HIDROELEKTRARNE

Hidroelektrarne so objekti, v katerih se potencialna energija vode pretvarja s pomočjo vodnih in električnih generatorjev v električno energijo.

Ločimo naslednje karakteristične dele hidroelektrarn:

- jez,

- zajetje

- dovod,

- vodna komora,

- tlačni cevovod,

- strojnica in odvod vode.

V odvisnosti od tipa hidroelektrarne lahko nekateri omenjeni deli odpadejo ali prevzamejo več funkcij.

Vodna elektrarna (vir: Kako stvari delujejo, str. 72)

Hidroelektrarne kjer je padec vode do 25 m so nizkotlačne, srednjetlačne imajo padec od 25 do 200m, visokotlačne nad 250m.

### Glede na način izkoriščanja vode delimo hidroelektrarne na:

- pretočne hidroelektrarne, kjer se voda izkorišča takšna kot priteče,

- akumulacijske hidroelektrarne v katerih se del vode akumulira. Tu ločimo hidroelektrarne z dnevno akumulacijo, sezonsko akumulacijo in letno akumulacijo.

### Glede na namestitev strojnice jih delimo na:

- strojnice ob jezu,

- derivacijske.

### Posebne vrste hidroelektrarn so:

- črpalno akumulacijske hidroelektrarne,

- elektrarne, ki izkoriščajo plimo in oseko.

### Opis posameznih delov hidroelektrarne

### Jezi ali pregrade

So večnamenski objekti, katerih naloga je preusmerjanje vode iz njenega naravnega vodotoka, da povišajo nivo vode in omogočijo večji padec ter omogočijo akumulacijo vode.

### Zajetje

Naloga zajetja je, da vodo nakopičeno ob jezu usmeri proti centrali. Obstojata dva osnovna tipa zajetij:

- Zajetje na površini, ki se uporablja kadar je nizek jez, pretok vode se regulira z zapornicami.

- Zajetje pod površino se uporablja kjer se nivo vode med letom bistveno spreminja. Namesti se na najnižji nivo, do katerega se bo znižala gladina vode.

### Dovod in vodna komora

Spaja zajetje z vodno komoro. V odvisnosti od terena je izveden kot kanal ali tunel. Na koncu dovoda je vodna komora.

### Tlačni cevovod

Vodi vodo iz vodne komore do turbine. Najpogosteje je jeklene izvedbe, za manjše padce iz betona. Tlačni cevovod je lahko položen na površini ali v tunelu. Na vstopni in izstopni strani cevovoda je nameščen varnostno (rešetka) zaporni (zapornica) organ in še dodatni zaporni organ, ki omogoča popravilo tega.

### Strojnica

Je prostor v katerem so poleg turbin in generatorjev nameščeni še komandni pult in ostali pomožni organi. Z ozirom na namestitev se lahko loči:

- strojnica na prostem,

- pogostejša je pa vkopana strojnica.

### Vodne turbine

Vodno kolo sodi med najstarejše pogonske naprave. Sodobna vodna kolesa v hidroelektrarnah predstavljajo uporabno obliko izkoriščanja energije vodnega toka. Mlinsko kolo ali kolo vodne turbine pretvarja energijo vodnega toka v vrtenje. Prva vodna kolesa so imela spodnji del enostavno potopljen v vodi, boljši izkoristek imajo kolesa z natokom.

Osnovna tipa vodnih koles (vir: Stroji – velika ilustrirana enciklopedija, str. 70)

Vodne turbine so nadomestile kolesa v drugi polovici devetnajstega stoletja. Služijo za pretvorbo hidravlične energije v mehansko. Uporabljajo se Kaplanove, Franciscove in Peltonove turbine.

Kaplanove turbine so reakcijske turbine, podobne ladijskemu vijaku. Uporabljajo se za padce vode do 25m, oziroma pri majhnih pretokih pa tudi za padce vode do 50m.

Kaplanova turbina (vir: Stroji – velika ilustrirana enciklopedija, str. 71)

Pri Franciscovi turbini služi turbinsko kolo za preusmerjanje vode iz radialne v aksialno smer. Uporablja se za padce od 25 do 400m.

Franciscova reakcijska turbina  ima prilagodljive vodilne lopate, ki usmerjajo vodni curek tako, da tangencionalno pade na lopatice  rotorja. Voda odteka iz turbine navzdol.

Franciscova turbina (vir: Stroji – velika ilustrirana enciklopedija, str. 71)

Pri Peltonovi impulzni turbini priteka voda v močnem curku skozi šobo na skledaste lopatice rotorja. Količina vode se regulira z iglo v šobi.

Peltonova turbina se uporablja za padce večje od 300m.

Peltonova turbina (vir: Stroji – velika ilustrirana enciklopedija, str. 71)

### Generatorji

Mehanska energija vrteče se gredi se s pomočjo te naprave spreminja v električno energijo. Osrednji magnet ali rotor se vrti mimo v krogu nameščenih električnih tuljav – stator. Ko magnetno polje rotorja prehaja skozi tuljave statorja, ustvarja (vzbuja) električni tok v navitjih. Rotor je elektromagnet, ki za svoje magnetno polje sam potrebuje elektriko. Ta prehaja na njegove tuljave preko krtačk, ki potiskajo ob drsne obroče na vrteči osi. Vendar je to le majhen del v primerjavi z vso proizvedeno količino elektrike.

Generator (vir: Kako stvari delujejo, str. 71)

Generatorji so skupaj s turbinami nameščeni v strojnici elektrarne. Vodne turbine ženejo generatorje neposredno preko skupne osi. V glavnem se gradijo hidrogeneratorji v vertikalni izvedbi predvsem zaradi ekonomičnosti.

V prečrpalnih hidroelektrarnah se pojavijo kombinacije turbine, črpalke  in generatorja na skupni vertikalni osi.

Po sistemu prečrpavanja proizvajajo turbine električno energijo v časovnih konicah; v času, ko je poraba elektrike najmanjša, pa črpajo vodo v jez. Franciscova vodna turbina poganja električni generator, ko so centrifugalne črpalke odklopljene, deluje postrojenje kot navadna hidroelektrarna. Brž ko vključijo sklopko požene vodna turbina črpalke. Generator se priklopi na električno omrežje in začne delovati kot motor. Dotok vode v turbino se zapre, opre pa se zasun v črpalki in voda začne ponovno pritekati v jez, kjer se je nabere dovolj za naslednjo uporabo.

Prečrpalna akumulacijska hidroelektrarna (vir: Stroji – velika ilustrirana enciklopedija, str. 71)

### Vrste hidroelektrarn

Zaradi racionalnega izkoriščanja vodnih virov je treba v fazi snovanja izdelati osnovni projekt izkoriščanja vodnega potenciala. Pri tem se mora upoštevati tudi vpliv elektrarne na okolico.

### Osnovni tipi hidroelektrarn so:

Hidroelektrarna ob jezeru ki ima strojnico v samem jezu ali v neposredni bližini. V tem primeru odpadejo nekateri deli kot so dovod vode, vodna komora in odvod. Tlačni cevovod in zajetje pa predstavljata del jezu oziroma strojnice. Razlikujemo dva mejna primera:

- strojnica nadomešča del jezu,

- strojnica se nahaja neposredno ob vznožju jezu.

Derivacijske hidroelektrarne imajo praviloma vse dele, razlikujejo se po dovodu vode (tlačno ali gravitacisko) ali po obliki strojnice (vkopana ali na prostem).

### Pretočne hidroelektrarne.

Akumulacijske hidroelektrarne, ki so lahko z dnevno, sezonsko ali letno akumulacijo.

Prečrpalne akumulacijske hidroelektrarne ločimo na tiste z dnevnim akumuliranjem vode (voda se prečrpava ponoči in pri tem izkorišča drugih elektrarn) in z sezonskim akumuliranjem (prečrpava se v deževnem obdobju, ko je dovolj električne energije).

Elektrarne na plimo in oseko

Moč morske bibavice so prvič obrzdali v Franciji. Skonstruirali so posebne turbine, ki jih lahko žene vodni tok, ki priteka zdaj iz ene zdaj iz druge smeri. Zato lahko delujejo bodisi ob plimi bodisi o oseki. Ko morje narašča, priteka voda po širokih tunelih do turbin, ki se vrtijo v toku. Ko napoči oseka ostane voda za jezom, dokler se bibavica ne obrne, nato pa jo spustijo nazaj proti turbinam.

Ti stroji delujejo kot črpalke: v času, ko je poraba elektrike najmanjša načrpajo in shranijo za jez zbiralnika več vode kot sicer, ko pa se poraba poveča, obratujejo z večjo močjo.

Elektrarna na bibavico (vir: Kako stvari delujejo, str. 71)

Aberšek Boris, Energije in energetika, Pedagoška fakulteta Maribor, 1999., str. 16.

Aberšek Boris, n.d., str.17-18.

### Beazley Mitchell, Stroji – velika ilustrirana enciklopedija, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1982, str.70.

### Aberšek Boris, Energije in energetika, Pedagoška fakulteta Maribor, 1999., str. 20.

Aberšek Boris, n.d., str.21.

Beazley Mitchell, Stroji – velika ilustrirana enciklopedija, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1982, str.71.

Beazley Mitchell, n.d., str.71.

Aberšek Boris, Energije in energetika, Pedagoška fakulteta Maribor, 1999, str. 21.

Parker Steve, Kako stvari delujejo, Založba Obzorja, Maribor,1992, str. 71.

Aberšek Boris, Energije in energetika, Pedagoška fakulteta Maribor, 1999, str. 22.

Beazley Mitchell, Stroji – velika ilustrirana enciklopedija, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1982, str.71.

Aberšek Boris, Energije in energetika, Pedagoška fakulteta Maribor, 1999, str. 21-26.

Beazley Mitchell, Stroji – velika ilustrirana enciklopedija, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1982, str.85.