| VAJA : | Izdelek: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdelal: |  |  | Razred/skupina |  |
| Datum: |  |  |  |  |

Besedilo vaje:

- Izberi material in testiraj vsak elektronski element z uporabo digitalnega multimetra.

- Po el. vezalnem načrtu sestavi vezje na eksperimentalni plošči. Izmeri vse tokove in napetosti. Meritve vnesi v merilno tabelo. Napiši komentar naloge.

- Izdelek sestavi na ekperimentalni ploščici tiskanega vezja in ga stestiraj.

- S pomočjo sesalke odspajkaj elemente.

- Zaspajkaj elemente na

Delovni postopki:

Risanje el. načrta za elektronski izdelek  v EAGLE (vsakemu elementu navedi ime in vrednost), vstavi delavniško glavo

Tehnični podatki izdelka

Tehnični podatki izdelka:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izbor vrednosti elementov

Izdelava kosovnice

Testiranje elektronskih elementov z digitalnim multimetrom

Izračun frekvence utripanja, grafi

Sestavljanje vezja na protobordu

Merjenje toka in napetosti

Spajkanje na PTIV

Testiranje delovanja

Izdelava merilne tabele in vnos merilnih rezultatov

Fotografije izdelka, posnemi kratek video

Izdelava delovnega poročila in predstavitve

Opis naprave

Opis delovanja

Uporaba naprave

Kosovnica:

| Element, opis | Ime | Vrednost | št.kos |
| --- | --- | --- | --- |
| El. upor, 0,25W, 6,5x2,3mm | R1, R2 | 1k | 2 |
| El. upor, 0,25W, 6,5x2,3mm |  |  |  |
| LED, svetleča dioda, rdeča, 3mm |  |  |  |
| ELKO 10uF/25V, elektrolitski kondenzator |  |  |  |
| tranzistor BC 547 |  |  |  |
| trimer pot 220k, ležeč |  |  |  |
| priključek za 9V bat |  |  |  |
| tiskano vezje MK102 |  |  |  |

El. vezalni načrt (rač. orodje EAGLE!).

Testiranje elektronskih elementov (nariši merilni načrt)

Dioda - LED                                                                          Tranzistor

Izračuni

f=11.4∙ R2∙C2                                                                        T=1f

Merilna tabela

| Veličina | Izračunana/izbrana | Izmerjena | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| R1,2 | 1k |  |  |
| R3,4 | 10k |  |  |
| Rv1, RV2 | 220k |  |  |
| C | ELKO 10uF/25V |  |  |
| Ic1 [mA] |  |  |  |
| Ic2 [mA] |  |  |  |
| ILED1 [mA] |  |  |  |
| ILED2 [mA] |  |  |  |
| UCE1 [V] |  |  |  |
| UCE2 [V] |  |  |  |
| ULED1 [V] |  |  |  |
| ULED2 [V] |  |  |  |
| Iskupni [mA] | 8mA |  |  |
| Ubat | 9V |  |  |
| T [s] |  |  |  |
| f[Hz] |  |  |  |
| hFE (BC547B) | 200 - 250 |  |  |

Merjenje toka, napetosti v izbranih karakterističnih točkah vezja. Nariši merilne načrte merjenja.

Komentar

Izdelava na tiskanem vezju

Spajkanje na ploščo tiskanega vezja

|  | Risba 2: Pogled na ploščico tiskanega vezja, stran baker spodaj. |
| --- | --- |
|  | Risba 3: Montažni načrt, načrt vstavljanja elektronskih elementov. |

Izdelava in preizkus vezja

Elemente vstavimo v ploščico tiskanega vezja in jih zaspajkamo. Vezje priključimo na laboratorijski usmernik, nastavimo napetost +9V, nastavimo delovni tok (glej tehnične podatke) in diodi pričneta izmenično utripati.

Komentar naloge:

Odgovori na  vprašanja:

| 1. Koliko različnih elektronskih elementov je uporabljenih v izdelku utripalnik? | 8. Nariši simbol svetleče diode! |
| --- | --- |
| 2. Kako se imenujejo priključki svetleče diode (LED)? | 9. Koliko uporov je v izdelku utripalnik? |
| 3. Kako odčitamo vrednost el. upora? | 10. Katera elementa v vezju predstavljata RV1 in RV2? |
| 4. Kako imenujemo priključke tranzistorja? | 11. Kakšna je vrednost tranzistorjev T1 in T2 v utripalniku? |
| 5. Navedi barvne obroče na uporu 1k+/- 5%? | 12. Koliko znaša napajalna napetost vezja utripalnika in kolikšna je poraba oz. tok celotnega vezja? |
| 6. Kakšno je napajanje izdelka: | 13. S kakšno frekvenco utripajo svetleče diode oz. kakšna je perioda tega signala? |
| 7. Nariši simbol tranzistorja BC547, kakšen tip tranzistorja je to? | 14. Kje lahko uporabimo elektronski utripalnik? |

TEST:

- Nariši ohišje za tranzistor BC547 in označi pine! 1t

- Nariši merilni načrt za testiranje tranzistorjev in po tem načrtu testiraj BC547! 2t

- Nariši merilni načrt za testiranja PNP in NPN tranzistorjev. 2t

- Opiši parameter hFE in ga izmerite z digitalnim multimetrom. (BC 547). 2t

- Nariši merilni načrt za merjenje skupnega toka izdelka. 2t

- Nariši merilni načrt za merjenje upornosti trimer- potenciometra. Nariši merilno tabelo in graf odvisnost upornosti od zasuka. Vrednost pot je 220k. 3t

- Nariši simbol elektrolitskega kondenzatorja, podaj mu  ime in vrednost iz načrta Utripalnika. Izmeri kapacitivnost kondenzatorja z digitalnim multimetrom. Na katerem merilnem območju meriš podan izbran kond.!  3t

- Nariši simbol LED diode, označi priključka in jih poimenuj.

Nariši načrt priključitve LED diode. Izračunaj zaščitni upor, če je priključena napetost 9V, tok skozi LED pa izberemo 10mA. 3t

- Nariši oscilograma za Uc1 in Uc2 v vezju astabilnega multivibratorja oz. utripalnika, če  le ta utripa s frekvenco f=2Hz. Razmerje signal/pavza znaša 50% (Duty Cycle). Napajalna napetost Ubat=9V. 3t

Pri modulu ITK shemo izdelaš s CAD programskim orodjem