El. UPORI

Kazalo

Splošno o  el. uporih	1

Simboli uporov	2

Važni podatki za uporabo uporov	2

Pregled osnovnih podatkov raznih vrst uporov	3

Barvna koda uporov in toleranc ter vrednosti iz E lestvic	4

Moč upora	4

Vprašanja za utrjevanje znanja:	5

Splošno o  el. uporih

Upori so elektronski elementi, ki so med najpogostejšimi v elektronskih vezjih. Osnovna lastnost upora je upornost, ki je običajno med vednostimi med 1 in 10 000 000 , redkeje pa tudi navzdol do 0,01, ter navzgor nad 10M.

Ideani upor bi imel konstantno upornost, neodvisno od delovnih in okoljskih pogojev. Pri resničnih uporih pa so manjša in večja odstopanja od idealnih uporov:

ker je upornost odvisna od temperature

kes se upornost spreminja z velikostjo priključenega signala

ker imajo vsi resnični upori poleg upornosti tudi neželjene induktivnosti in kapacitivnosti

Razne tehnološke izvedbe uporov se po lastnostih povsem ne približajo idealnim uporom. Elektrotehnik mora za določeno nalogo v elektronskem vezju izbrati najprimernejši upor.

Upore delimo na: masne, plastne in žične (za velike moči).

Najbolj pogosta uporaba v elektroniki  je uporaba plastnih uporov.

Simboli uporov

| Splošni simbol upora | Nelinearni upor, termistor |
| --- | --- |
| Potenciometer | Nelinearni upori, varistor VDR |
| Trimer potenciometer | Nelinearni upori – fotoupori LDR |

Važni podatki za uporabo uporov

- Upornost

- Toleranca

- Moč upora (fizična velikost, dimenzija)

Pregled osnovnih podatkov raznih vrst uporov

Barvna koda uporov in toleranc ter vrednosti iz E lestvic

http://www.okaphone.nl/calc/upornik.shtml

Upornosti so razvrščene po mednarodnih normah (IEC) v geometrijske vrste, označene z: E6, E12, E24, E48, E96, E192;  Številka za E pomeni koliko različnih vrednosti upornosti je v eni dekadi.

Primer za E6 (šest vrednosti v dekadi): 1.0; 1.5; 2.2, 3.3; 4.7; 6.8

E12, pomeni 12 vrednosti upornosti; 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2;

Moč upora

Odvisna je od velikosti upora; dimenzije plastnih in masnih uporov so naslednje glede na moč, ki se lahko troši na uporu:

1/8W (6,5mmx2,3mm), kapičasti (

1/4W (8,5mmx2,7mm) kapičasti (6,5x2,3)

1/2W (10,3mmx4mm)

1W (15,2mmx6,3mm)

2W (20,7mmx6,3mm)

Upori večjih moči 3W in več  so v izvedbi žičnih uporov.

Vprašanja za utrjevanje znanja:

- Kaj je osnovna lastnost linearnega upora?   ________________________________________________

- Nariši naslednje simbole

| Splošni simbol upora |  |
| --- | --- |
| Trimer potenciometer |  |
| NTK termistor |  |
| LDR upor |  |

- V elektroniki najpogosteje uporabljamo:

- Masne upore     b) plastne upore    c) žične upore

4.Naštej najvažnejše podatke za uporabo upora:

_______________________________  ___________________________  ______________________________

5. Upore največkrat označujemo  ________________________________________________________ .

6. Določi vrednost upora z barvami obročev:

1 obroč rdeča barva    2 obroč siva barva   3 obroč rjava barva  4 obroč rdeča barva

R1=  __________________

1 obroč oranžna barva    2 obroč bela barva   3 obroč črna barva   4 obroč črna barva  5 obroč rdeča barva

R2= __________________

7. V praksi bomo uporabili potenciometer takrat ko  _______________________________________________

8. Trimer potenciometer pa  ___________________________________________________________________

9. Nelinerne upore največkrat uporabljamo kot  ____________________________________________________

_____________________________________ uporom se upornost manjša z naraščanjem temperature.

______________________________________________ uporom se upornost manjša z osvetlenostjo E.