| VAJA : | Izdelek: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdelal: |  |  | Razred/skupina |  |
| Datum: |  |  |  |  |

Besedilo vaje:

- Izberi material in testiraj vsak elektronski element z uporabo digitalnega multimetra.

- Po el. vezalnem načrtu sestavi vezje na eksperimentalni plošči. Izmeri vse tokove in napetosti. Meritve vnesi v merilno tabelo. Napiši komentar naloge.

Delovni postopki:

Risanje el. načrta za elektronski izdelek (vsakemu elementu navedi ime in vrednost)

Izbor vrednosti elementov

Izdelava kosovnice

Testiranje elektronskih elementov z digitalnim multimetrom

Izračun frekvence utripanja

Merjenje toka in napetosti

Izdelava merilne tabele in vnos merilnih rezultatov

Izdelava delovnega poročila

Opis naprave

Opis delovanja

Uporaba naprave

Seznam materiala za izdelek

| Ime-oznaka elementa v načrtu | Vrednost elementa | Št. kos |
| --- | --- | --- |

El. vezalni načrt

Testiranje elektronskih elementov

Dioda - LED                                                   Tranzistor

Izračuni

f=11.4∙ R2∙C2                                              T=1f

Merilna tabela

| Veličina | Izračunana | Izmerjena | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Ic1 [mA] |  |  |  |
| Ic2 [mA] |  |  |  |
| ILED1 [mA] |  |  |  |
| ILED2 [mA] |  |  |  |
| UCE1 [V] |  |  |  |
| UCE2 [V] |  |  |  |
| ULED1 [V] |  |  |  |
| ULED2 [V] |  |  |  |
| Iskupni [mA] |  |  |  |
| T [s] |  |  |  |
| f[Hz] |  |  |  |

Komentar

Izdelava na tiskanem vezju

Spajkanje na ploščo tiskanega vezja

|  | Risba 2: Pogled na ploščico tiskanega vezja, stran baker spodaj. |
| --- | --- |
|  | Risba 3: Montažni načrt, načrt vstavljanja elektronskih elementov. |

- Izdelava in preizkus vezja

Elemente vstavimo v ploščico tiskanega vezja in jih zaspajkamo. Vezje priključimo na baterijsko napetost +9V in diodi pričneta izmenično utripati.

Pri modulu ITK shemo izdelaš s CAD programskim orodjem