Vaja 1
Merjenje tokovnega in napetostnega delilnika

Besedilo vaje:

· Za podan el. vezalni načrt izberi poljubne vrednosti iz 20% lestvice (E6). Izbor naj ustreza izvedljivi meritvi  (merilni doseg analognega instrumenta, merjenje
napetosti).

· Izračunaj skupno upornost, tokove in napetosti. Izračunaj izgubno moč na posameznih uporih. Izračune vnesi v ustrezno tabelo. 
· Sestavi vezje na eksperimentalni ploščici. Izmeri vse upornosti, tokove in napetosti. Vnesi merilne vrednosti v tabelo in jih primerjaj z izračunanimi. Izračunaj pogreške in komentiraj merilne rezultate.
Poročilo naj vsebuje:

1. Besedilo vaje

2. Vezalni (merilni) načrt

3. Popis merilnih instrumentov, naprav, elementov

4. Rezultati meritev, izračuni, tabele, grafi

5. Komentar
Vaja 2:
Merjenje frekvenčne karakteristike pasivnih filtrov

Besedilo vaje:

Za podane vezave (pasivne filtre) v izbranem frekvenčnem območju izmeri frekvenčne odvisnosti vezij. Izmerjene vrednosti vnašajte v tabelo in jih vriši v Bodejev diagram. Merjenje napetosti na vhodu in izhodu opravite z elektronskim V-metrom ali osciloskopom.

Poročilo naj vsebuje:

1. Besedilo vaje

2. Vezalni (merilni) načrt

3. Popis merilnih instrumentov, naprav, elementov

4. Rezultati meritev, izračuni, tabele, grafi

5. Komentar
Vaja 3:
Merjenje usmerniških vezij, napajanje elektronskih vezij, stabilizacija napetosti

Besedilo vaje:

· Na eksperimentalni ploščici sestavi vezje za pridobivanje izmenične napetosti v enosmerno – usmerniško vezje:

a) z eno diodo (polvalno usmerjanje)

b) mostično (polnovalno usmerjanje)

c) usmernik za pridobivanje simetrične napetosti

· S pomočjo univerzalnega instrumenta in osciloskopa izmeri AC in DC napetost v karakterističnih točkah vezja, pri treh različnih bremenskih upornostih Rb in treh vrednostih gladilnega kondenzatorja C. Pri izbrani spremembi opiši dogajanja.

· Iz zaslona osciloskopa preriši oscilograme za vse primere.

· Izračunaj faktor valovitosti za vse primere Rb in C.

· Kje v praksi uporabljamo navedene aplikacije, navedi primere? Zakaj potrebujemo simetrično napajanje?   

Stabilizacija napetosti

Izberi si eno izmed naslednjih stabilizacijskih integriranih vezij in ga uporabi v tipični aplikaciji. Vezje simuliraj z EWB simulatorjem:

· 78xx, 79xx – fiksni stabilizatorji napetosti

· LM317, LM337 – nastavljivi stabilizatorji napetosti

· L200 – nastavljiv stabilizator napetosti in toka

· LM723

Opiši funkcijo aplikacije.

Poročilo naj vsebuje:

1. Besedilo vaje

2. Vezalni (merilni) načrt

3. Popis merilnih instrumentov, naprav, elementov

4. Rezultati meritev, izračuni, tabele, grafi

5. Komentar
Vaja 4

Ojačevalna vezja z operacijskim ojačevalnikom

Besedilo vaje:

· Za ojačevalno vezje, ki bo imelo ojačenje:


-10, -100


11, 101

· izmeri in izračunaj potek amplitude in faznega kota v odvisnosti od frekvence.

· Izmerjene in izračunane poteke nariši v Bodejeve diagrame.

· Opiši funkcijo kondenzatorjev v vezju.

· Vezje preizkusi z EWB simulatorjem.

· Projektiraj invertirajoči ojačevalnik z LM741 z Rvh=1k( in napetostnim ojačenjem 20dB!

· Kakšno je maksimalno ojačenje, ki ga lahko dosežemo z OPJ741 pri frekvenci 1kHz?

· Načrtaj el. vezje za tonski ojačevalnik z ojačenjem Au=100 za fm=20kHz, Rvh=1k(, opracijski ojačevalnik je LM741.

Poročilo naj vsebuje:

1. Besedilo vaje

2. Vezalni (merilni) načrt

3. Popis merilnih instrumentov, naprav, elementov

4. Rezultati meritev, izračuni, tabele, grafi

5. Komentar
