Projektna naloga: Programator Pg 302
Nabor vaj projektne naloge:

Vaja 1: UVOD in predstavitev v programatorja PG302
1. Besedilo vaje 

1. S pomočjo električne vezalne sheme opiši el. sklope programatorja PG-302.

2. Predstavi programator PG302, njegovo uporabo, kaj omogoča, navedi tehnične podatke.

3. Iz spletnih strani shrani in razberi katalogne podatke (data sheet, .pdf format) za elektronske elemente v programatorju PG302.

Vaja 2: Napajanje programatorja PG302
1. Besedilo vaje 

Eksterno napajanje (zunanje napajanje programatorja)

1. Konstruirajte in realizirajte napajalno napravo za programator PG-302, ki jo želimo priključiti na omrežno napetost. Napravite izračun elementov naprave in delovanje preverite na eksperimentalni plošči.

Zahteve:

Uvh=230V/50Hz

Uizh=18V-24V

Iizh=200mA

Interno napajanje programatorja

2. Navedi katalogne podatke za int. vezja LM7805 in LM317L, ki se nahajata na PTIV programatorja. Izpišite tipični aplikaciji.

Iz električne vezalne sheme programatorja naršite vezje za napajanje programatorja in opišite delovanje.
Vaja 3: Mikrokontroler ATMEL 89C2051
1. Besedilo vaje 

1. Navedi in opiši katalogne podatke za mikrokontroler ATMEL 89C2051. Podaj konfiguracijo pinov mikrokontrolerja (data sheet) ter blok shemo notranje zgradbe in jo opiši (priročnik st.7 in 8). Opiši priključke mikrokontrolerja 5 in 4, XTAL1 in XTAL2.

Vaja 4: Serijski kabel za povezavo programatorja PG302 z PC
1. Besedilo vaje 

1. Izdelaj kabel, ki bo omogočal prenos podatkov iz PC-ja v programator PG302. 

Nariši risbo montaže (EAGLE).

Opiši protokol za serijski prenos podatkov RS232. (gradivo Vrecar LAV4,5 str V16)

Opiši katalogne podatke za IC MAX232. Navedi konfiguracijo pinov.

Vaja 5: Programska oprema za programator PG302
1. Besedilo vaje 

1. V računalnik namesti programsko opremo za PG302 in BASCOM8051. Opiši nastavitve programa (COM port, Device itd). Opiši postopek vpisa ali branja programa v mikrokontrolerje. Opiši funkcijo nastavitve LOCK bitov pred programiranjem.

Vaja 6: Risanje el. vezalnega načrta in načrtovanje PTIV za programator PG302
1. Narišite električni vezalni načrt in konstruirajte tiskano vezje. Izdelajte naslednje risbe in načrte za programator PG302:

Električni vezalni načrt

Film za ploščico tiskanega vezja, pogled baker spodaj

Film za ploščico tiskanega vezja, pogled baker zgoraj

Film za montažni načrt

Vrtalni z pozicijo in dimenzijami izvrtin
Uporabite programski paket za konstruiranje tiskanih vezij EAGLE.

Ploščica tiskanega vezja naj bo dvostranska. Pomagaj si z AVTOROUTER-jem.

Spisek elementov (EXPORT-Partlist)

Vaja 7: Kosovnica za programator PG302
1. Besedilo vaje 

1. Izdelaj kosovnico za programator PG302. Podatke izvozi iz programa EAGLE s pomočjo EXPORT ukaza. (EXPORT-PARTLIST). Podaj cene za posamezne elektronske komponente. Izračunaj končno ceno in DDV. Podatke vnesi v preglednico v programskem paketu EXCEL.

Vaja 8: Montaža, spajkanje, vgradnja v ohišje, priključitev, merjenje v karakterističnih točkah ter kontrola delovanja
1. Besedilo vaje 

1. Na izdelano tiskano vezje po montažnem načrtu zaspajkajte elemente. Montažo elementov izvedite po klasičnem postopku od najnižjega (upori) do najvišjega elementa. Preden priključite napravo na napetost izvlecite IC iz podnožij.  Vezje priključi na napetost in izmeri napetosti v karakterističnih točkah vezja. Programator poveži z PC in preizkusi delovanje programatorja.

Vaja 9: Konstruiranje ohišja za programator PG302
1. Besedilo vaje 

1. Konstruirajte ohišje za programator PG302. Za risanje lahko uporabite enega od računalniške pakete:  ACAD, Micrografx Designer, Microsoft Visio,… 

Uporabiš lahko večnamensko ohišje ustreznih dimenzij Velleman, Conrad ipd. s tem, da ga ustrezno predelaš za vgradnjo programatorja PG302. Uporabiš lahko tudi pleksi steklo.

Narišite ustrezne načrte za vaše ohišje, npr.:

· sprednjo in zadnjo ploščo

· zgornjo in spodnjo ploščo 

· film za sitotisk 

Vaja 10: Tehnološka dokumentacija za programator PG302
1. Besedilo vaje 

1. Izdelajte tehnološko dokumentacijo za programator PG302. Navedite nazive postopkov, njihov opis, kaj in koliko časa potrebujemo za relizacijo teh postopkov.

