Priročnik EAGLE 

Prikaz informacij o objektih v električni shemi


Prikaz informacij o objektih v električni shemi (INFO)

Uporaba ukaza View/Info omogoči prikaz lastnosti označenega elementa:

· ime elementa;

· oznaka ali vrednost elementa;

· orientacija (zasuk);

· knjižnica, kateri element pripada;

· ime elementa v knjižnici;

· pripadajoče ohišje;

ali lastnosti električne povezave:

· koordinate;

· dolžina linije vodnika;

· širina linije vodnika;

· oznaka polja, kateremu element pripada;

· oznaka povezave.

[image: image1.jpg]UL

78L05 inio
Part: Ul (2.8 3.9)
Gate = (78%X)
G
b = S
e ome
e

v-Reg.





Slika 6-14: Prikaz  informacije elementa v električni shemi. Ime simbola U1, vrednost 

Preverjanje pravilnosti izdelave električne sheme (ERC)

Ob koncu, ko smo električno shemo izdelali, je priporočljivo pognati program Tools/ERC (Electrical Rule Check). Ta bo preveril pravilnost izdelave električnih povezav in nas opozoril na morebitne napake (kratki stiki, napačna priključitev napajanja, nepovezane vhodne sponke digitalnih vezij…).

(  glej sliko 5-3.

7 Načrtovanje tiskanega vezja

Ustvarjanje Board datoteke

Kadar uporabljamo direktni pristop izdelave tiskanega vezja, brez predhodnega risanja električne sheme, takrat urejamo le Board datoteko (ne odpiramo Schematic datoteke).

Običajno pa se odločimo za ”forward & back” pristop projektiranja tiskanih vezij. V tem primeru najprej izdelamo električno shemo (Schematic), preko katere se izdela lista net povezav. V naslednjem koraku pričnemo z urejanjem tiskanega vezja. Pri ”forward & back” pristopu ustvarimo dve datoteki - Schematic in Board (običajno je dovolj le Schematic, Board se ustvari samodejno). Preklop med shemo in ploščico izvajamo z ukazi File/Switch to Board in File/Switch to Schematic.

[image: image2.jpg]=18 x|

{1 1 Schematic - C:/Program Files/EAGLE-4.0812/projects/USM317/usm317.sch
Ele Edt Diaw Yiew Toos Libeay Options Wiidow Help

le@asa[m ow aaaaa- o
) e T —
- Change.
it Cony
B P Dekete
e Display.
a9 Grid
X % Giowp
b Gl
25| et { o ove
] HR1 Name
18 T B0 1500 Oui
73 z o 0 Rect
7T 3 o Uz =
o i
09| PRz g o
= 5 Show
2 !g LEDEMM S —
s £1 Splt
1000 /4D =
2 & I 400n Ten
[
Vi
o Viidow
GNDT —
Waring
+ ‘ The board C:\Piogem Fls\EABLE-4 0823 piiect\USMTTAusma17 bid doss ot it e
Create hom schematic? —
No





[image: image3.jpg]He Edit

2 Board - C:/Program

it Diaw View Tooks Lbray Qptiors Window Help

s/EAGLE-4.0812/projects/USM317/usm317.bid

sz 2 (wesaaaa

@)oo

TE[?

=

N
£ 0

L

i 5 £ e

:f‘
x

L

=

AN
AN

©0HEON
SBOA

EEEEET

1,27 o (38,06 5.08)

ﬂ

Add

Change

Cony

Delete

Display
Gid

Grown

Mave

|

Name.
it
Rect

Route

Seipt
Show

Signal
Spit
Tert

Value.
Via
Window

Wie
Wit
Edt

T e TPy —

9




Slika 7-1: Prehod iz modula Schematic v modul Layout Editor. Vsi simboli iz sheme so predstavljeni z izbranimi ohišji v risbi ploščice tiskanega vezja. Povezave iz sheme (Net) so se spremenile v povezave zračnih črt (Airwire). V LIGHT verziji programa EAGLE nas čaka maksimalna velikost ploščice 100x80mm.. Z ukazom MOVE nato premaknemo ohišja elementov na izbrano mesto na ploščici in prilagodimo  dimenzije plošč


27

