RID 2.letnik PTI in SSI program elektrotehnik-elektronik

Pregled poročil, ki jih oddate pred izpitom:
V1: Programski paket VISIO, izdelava blok shem, glava tehniške dokumentacije
Besedilo vaje

Izdelad blok shemo Potek konstruiranja izdelkov (Načrtovanje, priprava, izdelava, testiranje_kontrola, vrednotenje)

V2: Tehniška dokumentacija s CAD/CAM programskim paketom EAGLE
Besedilo vaje

Izdelaj kratka navodila za delo s programskim orodjem EAGLE.

Uporabljaj sloge za oštevilčenje in opise slik (Vstavljanje > Sklic > Napis > Slika). Izdelaj kazalo s pomočjo Vstavljanje > Sklic > Kazala.

V3: Tehniška dokumentacija za stab. usmernik USM317 (glej na koncu gradiva EAGLE)
V4: Tehniška dokumentacija za XXX (digitalno vezje)

Besedilo vaje

Izdelaj tehniško dokumentacijo za izdelek XXX, ki vsebuje:

El. vezalni načrt

Opis naprave oz. vezja

Ploščico tiskanega vezja (Layout - klišejna risba)

· Če je PTIV večplastna, tiskanje klišejne risbe za vsako plast
Montažna risba (pogled s strani elementov)

Kosovnico
Računalniški simulator EWB

V5: Povzetek dela z računalniškim simulatorjem EWB.
Izdelaj navodila za delo z rač. simulatorjem EWB. Uporabljaj sloge za oštevilčenje in opise slik (Vstavljanje > Sklic > Napis > Slika). Izdelaj kazalo s pomočjo Vstavljanje > Sklic > Kazala.

V6: Simulacija delovanja za analogno elektronsko vezje – Invertirajoči ojačevalnik z operacijskim ojačevalnikom

Nariši vezje invertirajočega ojačevalnika z operacijskim ojačevalnikom LM741. V vezje vnesi merilne instrumente:

· Funkcijski generator

· Osciloskop

· Bodejev diagram

Izračunaj ojačanje vezja. Izračun potrdi s simulacijo v EWB. Izmeri ojačanje s pomočjo osciloskopa. Izmeri frekvenčno karakteristiko ojačevalnika in zgornjo meno frekvenco. Izmeri frekvenčno karakteristiko in fazo s pomočjo Bodejevega ploterja. Pri vsaki meritvi opiši nastavitve izbranih instrumentov. Uporabljaj sloge za oštevilčenje in opise slik (Vstavljanje > Sklic > Napis > Slika). Izdelaj kazalo s pomočjo Vstavljanje > Sklic > Kazala.
V7: Simulacija delovanja za digitalno elektronsko vezje 
V7.a: Konstruiranje in izdelava števca za naslavljanje EPROM vezja

Besedilo vaje

S CMOS integriranim vezjem 4040 realizirajte števec za štetje impulzov od 0 do 4095. Na internetu poišči katalogne podatke (.pdf – data sheets) za števec 4040 in izpiši "pin connection" za integrirano vezje. Števec preizkusite z računalniškim simulatorjem EWB. Stanja na izhodu števca opazujte z logičnim analizatorjem. Izpišite diagram stanj logičnega analizatorja. Komentirajte šteje impulzov 12 bitnega števca.
V7.b: Programerljivi krmilnik za svetlobne efekte

Besedilo vaje

S pomočjo EWB simulatorja realiziraj krmilnik, tako, da napišeš program za podani časovni diagram. Vpiši primere časovnih kombinacij v tabele in zapiši v HEX kodi. Dobljeno kodo vnesi v Generator besed in preveri z EWB simulatorjem. Pri vsaki meritvi opiši nastavitve izbranih elementov.

V7.c: Krmiljenje prometnega semaforja

Vezje realiziraj tako, da bodo njegove lastnosti ustrezale zahtevam. Delovanje semaforja naj ustreza časovnemu diagramu in prevoznim časom (glej časovne diagrame). Kombinacije vpisuj v tabele in vezje realiziraj z EWB simulatorjem.  (Pri PRAIzdelan in testiran program vnesi s pomočjo ELNEC programatorja  v EPROM vezje in ga preveri na merilnem modulu MM-230.)
Posebne funkcije programa EXCEL.
V8: Programiranje v Excelu: IF stavka za pretvorbo binarne kode v HEX-a. in DEC
Besedilo vaje

S uporabo Microsoft Excela napravi tabelo, s katero boš pretvoril dvojiški (binarni) zapis, v šestnajstiškega (HEX koda) in decimalnega (DEC).
***Programiranje mikrokontrolerkjev v BASICU-BASCOM***
V9: Osnove programa BASCOM 8051

Besedilo vaje

Izdelaj kratka navodila za uporabo BASCOM 8051. (navedi sintakse ukazov Set, If, Do, For, itd) Opiši oz. Komentiraj enostavne programe v BASCOM.
Več INFO na:
http://www2.arnes.si/~sspbvrec/
