10. VISKOZNOST TEKOČIN








10.1. Za določanje viskoznosti vodne raztopine elektrolita pri temperaturi 293,15 K smo uporabili Cannon-Fenskejev viskozimeter. Čas, ki je bil potreben, da se je v viskozimetru nivo tekočine spustil od zgornje do spodnje oznake znaša 194,4 sekunde za vodo in 223,8 sekund za vzorec. Masa vzorca je bila 1,17-krat večja od mase enakega volumna vode. Iz tabel odčitamo, da je viskoznost vode pri tej temperaturi 1,002 cP. 	�a) Kolikšna je viskoznost vzorca?	�b) Ocenite maksimalno relativno napako, ki smo jo naredili pri določitvi viskoznosti vzorca, če smo iztočni čas za vodo izmerili največ za 1,5 s, za vzorec pa 2 s narobe. Ostale napake zanemarite.	








10.2. Viskozimeter smo umerili z vodo, ki ima temperaturo 20(C. Skozi 10,0 cm dolgo kapilaro z r = 0,350 mm je v času 173,64 s preteklo 10,00 ml vode. Pri tem je bila povprečna razlika nivojev 10,0 cm.	�Za pretok enakega volumna vzorca z ( = 1,1130 g/ml je bilo potrebno 212,15 s. Kolikšna je bila viskoznost vzorca?	�(H2O(20(C) = 0,998206 g/ml, g = 9,81 m/s2		








Določamo viskoznost 1,0 molarne (10,14 ut. %) raztopine CaCl2 pri 20(C. 20,00 ml vode z gostoto 0,99821 g/ml in viskoznostjo ( = 1,002 cP steče skozi vertikalno kapilaro v času 150,8 s, 25,00 ml preiskovane raztopine pa v času 225,8 s. Izračunajte viskoznost in kinematično viskoznost 1,0 M raztopine CaCl2.	�MCaCl2 = 110,98 g mol-1	�


�10.4. Viskozimetrične meritve smo opravljali v termostatirani kopeli pri temperaturi 25,0(C. Skozi 12,2 cm dolgo kapilaro z r = 0,327 mm je v času 191,71 s preteklo 10,00 ml vode. Povprečna razlika nivojev med meritvijo je bila 12,9 cm. Koliko časa se bo skozi isti viskozimeter pretakalo 10,00 ml vzorca z gostoto 1,1130 g ml-1 in viskoznostjo 1,234 cP pri 25(C? (Hagenbachovo korekturo zanemarite!)	�g = 9,81 m s-2	���
Rešitve:








� EMBED Equation  ����Odgovor: a) ( = 1,350 cP


b) (( / ( = 0,017	�





Vodo uporabljamo za umeritev viskozimetra. Med podatki za vodo manjka podatek za viskoznost, zato nam tudi ostali podatki za vodo ne koristijo. Podani pa so parametri, ki nastopajo v Hagen-Poiseuille-ovem zakonu (oziroma en.(13) v skriptah) ter gostota in pretočni čas vzorca. Za reševanje naloge v tem primeru uporabimo Hagen-Poiseuille-ov zakon:





� EMBED Equation  ����


Odgovor: ( = 1,365 cP		�





� EMBED Equation  ���


Odgovor: ( = 1,316 cP,  ( = 1,202(10-2 cm2 s-1	








10.4. Odgovor: t = 238,05 s	�


Viskoznost tekočin





�PAGE  �








�PAGE  �65�














