### OCENJEVANJA ZNANJA IZ FIZIKE – 9. razred

| ##### Ime in priimek: ##### _________________________________ Število doseženih točk: ________ Ocena: _____________________ | Točkovnik: Točke; Ocena. 0 - 17; nzd (1). 18 - 23; zd (2). 24 - 31; db (3). 32 - 35; pdb (4). 36 - 40; odl (5). 24. april 2010 |
| --- | --- |

| 1. | Vstavi manjkajoče besede. | 4 t |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preprost električni krog je sestavljen iz a) ____________, b) ____________ in c) ____________. Merilnik napetosti v električnem krogu vežemo ____________, merilnik toka pa ____________. Izviri električnega toka so a) ____________, b) ____________ in c) ____________. Med učinke električnega toka štejemo a) ____________, b) ____________ in c) ____________. Pri likalniku lahko opazujemo ____________ učinek električnega toka. |  |  |  |

| 2. | Poveži oznake enot in ustreznih fizikalnih količin tako, da na črto |  |  |  | 6 t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zapišeš pravilen par (glej rešena primera – najprej zapiši simbol ustrezne |  |  |  |  |  |  |
| fizikalne enote in potem simbol fizikalne količine). |  |  |  |  |  |  |
| ____, ____ |  | 1. upor | As | Ws |  |  |
| ____, ____ |  | 2. električni tok | U | J |  |  |
| ____, ____ |  | 3. električna moč | R | s |  |  |
| ____, ____ |  | 4. električna napetost | Wk | e |  |  |
| ____, ____ |  | 5. električno delo | V | P |  |  |
| ____, ____ |  | 6. električni naboj | m | W |  |  |
| J, Wk |  | 7. kinetična energija | Ω | A |  |  |
| m, s |  | 8. pot | I | Ae |  |  |

| 3. | Obkroži, pri kateri vezavi velja enačba, in nariši vezje z žarnicami. | 2 t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U=U1+U2+U3+U4 |  |  |
|  | a) zaporedna |  |  |
|  | b) vzporedna |  |  |

| 4. | V avtomobilu je poln akumulator z nabojem 54 Ah. Kdaj bo izpraznjen, če | 2 t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pozabimo ugasniti radio z napetostjo 12 V, ki za svoje delovanje potrebuje tok 400 mA? |  |  |

| 5. | Poveži tako, da na črto zapišeš ustrezno enačbo ali črko zapisano pred enačbo. |  |  |  |  |  | 4 t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________ |  | 1. upor | a) | U=RI | b) | e=It |  |  |
| __________ |  | 2. električni tok |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  | 3. električna moč | c) | Ae=UIt | d) | Wk=mv22 |  |  |
| __________ |  | 4. električna napetost |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  | 5. električno delo | e) | I=UR | f) | P=UI |  |  |
| __________ |  | 6. kinetična energija |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  | 7. električni naboj | g) | R=UI | h) | I=I1+I2 |  |  |

| 6. | Dopolni. |  |  | 7 t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Tok v hidroelektrarnah proizvaja |  | _____________________. |  |  |
| b) | Ion s pozitivnim nabojem imenujemo |  | _____________________. |  |  |
| c) | Ion s negativnim nabojem imenujemo |  | _____________________. |  |  |
| č) | Pozitivna elektroda se imenuje |  | _____________________. |  |  |
| d) | Negativna elektroda se imenuje |  | _____________________. |  |  |
| e) | 18000 As je _____________________ Ah? |  |  |  |  |
| f) | Varovalke varujejo električne porabnike pred prevelikimi |  | _____________________. |  |  |

| 7. | Nariši vezji za kateri veljajo opisi. Vstavi voltmeter na vsakem elementu | 4 t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vezja (tudi na izviru) in poleg vsakega zapiši napetost, ki jo kaže. |  |  |
| a) V vezju so tri enake žarnice vezane zaporedno. Napetost na prvi žarnici je 4 V. |  |  |  |
| b) V vezju so tri enake žarnice vezane vzporedno. Napetost na prvi žarnici je 4,5 V. |  |  |  |

| 8. | Uredi porabnike po zaporedju glede na električno delo, ki ga opravi | 5 t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | napetostni vir. Vse naprave so vezane na napetost 220 V. (Računi so obvezni.) |  |  |
|  | a) 100 vatna žarnica sveti 2 ure. |  |  |
|  | b) Bojler z močjo 2 kW greje vodo 1,5 ure. |  |  |
|  | c) V 2 kW pečici pripravljamo kosilo 45 minut. |  |  |
|  | č) Tri ure gledamo film na televiziji z močjo 150 W. |  |  |
|  | d) Radio z močjo 10 W prižgemo ob 14. uri in ugasnemo ob 19. uri. |  |  |

| 9. | Dva upora (0,5 k in 1000 ) vežemo najprej zaporedno in potem | 3 t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | še vzporedno. Izračunaj skupni upor v obeh primerih. |  |  |

| 10. | Oglej si vezavo in izračunaj vse zahtevane količine. Ne pozabi pripisati enote. |  |  | 3 t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 = U2 = __________ U3 = __________ I1 = __________ I2 = __________ I3 = __________ R = __________ |  | R1 = 200 , R2 = 600 , R3 = 400 , I = 4 mA |  |  |  |
| Pozor U3 je napetost, ki jo lahko izmerimo na uporniku R3 (400 ). |  |  |  |  |  |